Phoenix Librarian v1.1.0

Technische Dateiformat-Referenz

Project Phoenix Bank Manager & PC Editor
RealTimeAudioLab
Version 1.1.0 FINAL - Phoenix-v1.1.0-Companion-Release

# 1. Zweck und Geltungsbereich

Dieses Dokument beschreibt die von Phoenix Librarian v1.1.0 verwendete Bank- und Dateistruktur des Project Phoenix Samplers. Es richtet sich an Entwickler, fortgeschrittene Anwender und alle, die Phoenix-Bänke außerhalb des Librarian analysieren, sichern, versionieren oder mit eigenen Werkzeugen erzeugen möchten.

Die Referenz basiert auf dem Format, das Phoenix Librarian v1.1.0 tatsächlich liest und schreibt. Änderungen per Texteditor erfolgen auf eigenes Risiko; für normale Arbeit sollte der Librarian verwendet werden, da er Werte validiert, Backups erzeugt und zusammengehörige Parameter konsistent aktualisiert.

# 2. Verzeichnisstruktur

PHOENIX/
  SESSION_A.BIN
  SESSION_B.BIN
  LASTBANK.CFG
  INIT_SOUND.CFG        optional
  BANKS/
    BANK01/
      BANK.CFG
      BANK.INFO
      SLOT1.WAV
      SLOT2.WAV
      SLOT3.WAV
      SLOT4.WAV
      PATTERNS.CFG
      SONG.CFG
    BANK02/
    ...

BANK.CFG ist die zentrale Konfigurationsdatei einer Bank. BANK.INFO, PATTERNS.CFG und SONG.CFG ergänzen Metadaten, Sequencer- und Songinformationen. INIT_SOUND.CFG ist eine optionale globale Vorlage für neu angelegte Banken. SESSION_A/B und LASTBANK.CFG gehören zur Phoenix-Hardware-Session und werden vom Librarian bei normaler Bankbearbeitung nicht verändert.

# 3. Allgemeine Textkonventionen

Parameter besitzen die Form SCHLUESSEL=WERT.

Leere Zeilen sind zulässig.

Zeilen mit # oder ; am Anfang werden von den relevanten Parsern als Kommentare ignoriert.

Abschnittsnamen stehen in eckigen Klammern, z. B. [GLOBAL], [SLOT1], [P1] oder [FX].

Numerische Parameter werden als Ganzzahlen gespeichert, sofern nicht anders angegeben.

# 4. BANK.CFG

## 4.1 Aufgabe und Version

BANK.CFG enthält die hardwarebezogene Konfiguration einer Phoenix-Bank. Phoenix Librarian v1.1.0 erzeugt neue Dateien mit:

PROJECT_PHOENIX_BANK=1
BANK_VERSION=16

BANK15 bleibt read-kompatibel. Fehlende Reverb-Felder werden mit sicheren Defaults angezeigt. Das bloße Öffnen oder Browsen einer BANK15 ändert die Datei nicht. Erst ein ausdrücklicher Echo/Reverb/Effekt-Save schreibt die Reverb-Felder und setzt BANK_VERSION=16.

## 4.2 Grundstruktur

PROJECT_PHOENIX_BANK=1
BANK_VERSION=16

[GLOBAL]
...

[SLOT1]
...

[SLOT2]
...

[SLOT3]
...

[SLOT4]
...

## 4.3 GLOBAL-Parameter

| Parameter | Beispiel | Bereich / Bedeutung |
| --- | --- | --- |
| ECHO_DELAY_MS | 250 | 50-2000 ms, Echo-Verzögerung |
| ECHO_FEEDBACK | 35 | 0-90 %, Echo-Rückkopplung |
| ECHO_MIX | 20 | 0-100 %, globaler Echo-Mix |
| REVERB_SIZE | 55 | 0-100 %, Reverb-Größe |
| REVERB_DECAY | 55 | 0-100 %, Reverb-Abklingverhalten |
| REVERB_DAMP | 45 | 0-100 %, Reverb-Dämpfung |
| REVERB_MIX | 20 | 0-100 %, globaler Reverb-Mix |
| TRIGGER_AUTO | 1 | automatische Triggerfunktion |
| TRIGGER_LEVEL | 4 | Trigger-Schwelle |
| REPLAY_REVERSE | 0 | globale Reverse-Wiedergabeoption |
| QUATTRO_MODE | 0 | 0=KEYZONE, 1=MULTI |

Je nach Firmwarestand können weitere globale Werte vorkommen. Phoenix Librarian bewahrt unbekannte beziehungsweise nicht bearbeitete Konfigurationsdaten nach Möglichkeit in der bestehenden Datei.

# 5. SLOT-Parameter in BANK.CFG

## 5.1 Samplezustand und Format

| Parameter | Standard | Bedeutung |
| --- | --- | --- |
| RECORDED | 0 | Slot enthält aufgenommenes/importiertes Sample |
| SAMPLE_RATE | 32000 | Sample-Rate des Phoenix-Samples |
| FRAME_COUNT | 0 | Anzahl Audioframes |

Phoenix Librarian konvertiert/importiert Phoenix-Samples typischerweise als PCM 16 Bit, mono, 32 kHz.

## 5.2 Sample- und Loopgrenzen

| Parameter | Bedeutung |
| --- | --- |
| SAMPLE_START | S.START - Beginn des spielbaren Samplebereichs |
| LOOP_START | L.START - Beginn der Schleife |
| LOOP_END | L.END - Ende der Schleife |
| SAMPLE_END | S.END - Ende des spielbaren Samplebereichs |

0 <= SAMPLE_START <= LOOP_START < LOOP_END <= SAMPLE_END <= FRAME_COUNT

## 5.3 Loopparameter

| Parameter | Standard | Bedeutung |
| --- | --- | --- |
| LOOP | 0 | 0=Loop aus, 1=Loop aktiv |
| LOOP_MODE | 0 | OFF / FORWARD / ALTERNATE |
| LOOP_XFADE_MS | 0 | Crossfade-Länge in ms |

## 5.4 Pitch und Tastatur

| Parameter | Standard | Bedeutung |
| --- | --- | --- |
| COARSE | 0 | grobe Transposition |
| FINE | 0 | Feinstimmung |
| ROOT | 60 | Root Note als MIDI-Notennummer |
| PITCH_BEND_RANGE | 2 | Pitch-Bend-Bereich in Halbtönen |
| KEY_LOW | 0 | tiefste zugeordnete MIDI-Note |
| KEY_HIGH | 127 | höchste zugeordnete MIDI-Note |
| MIDI_CHANNEL | 1-4 | MIDI-Kanal des Slots im MULTI-Betrieb |
| OCTAVE | 0 | Oktavversatz |
| PITCH_TRACK | 1 | Keyboard-Pitch-Tracking aktiv |

## 5.5 Hüllkurve und Pegel

| Parameter | v1.1.0 New-Bank Default | Bedeutung |
| --- | --- | --- |
| ATTACK_MS | 5 | Attack-Zeit in ms |
| DECAY_MS | 80 | Decay-Zeit in ms |
| SUSTAIN_PCT | 100 | Sustain-Level in Prozent |
| RELEASE_MS | 80 | Release-Zeit in ms |
| LEVEL | 100 | Slot-Pegel |
| PAN | 0 | Panorama |
| VOICE_MODE | 0 | Voice-/Trigger-Modus |
| VOICE_LIMIT | 12 | maximale Stimmenzahl der Slot-Konfiguration |

Hinweis: Bestehende Banken behalten ihre gespeicherten ADSR-Werte. Die obigen Werte sind die v1.1.0-Defaults für neu erzeugte Banken beziehungsweise Factory INIT SOUND.

## 5.6 Trim/DC/Normalize

| Parameter | Bedeutung |
| --- | --- |
| TRIM_ENABLED | Trim-Zustand |
| TRIM_UNDO_VALID | gültige Undo-Marker vorhanden |
| TRIM_UNDO_SAMPLE_START | vorheriger S.START |
| TRIM_UNDO_LOOP_START | vorheriger L.START |
| TRIM_UNDO_LOOP_END | vorheriger L.END |
| TRIM_UNDO_SAMPLE_END | vorheriger S.END |
| DC_ENABLED | DC-Korrektur aktiviert |
| DC_OFFSET | gespeicherter DC-Offset |
| NORMALIZE_ENABLED | Normalisierung aktiviert |
| NORMALIZE_GAIN_Q16 | Gain in Q16; 65536 entspricht 1,0 |

## 5.7 Effektparameter pro Slot

ECHO_SEND 0-100

REVERB_SEND 0-100

FILTER_CUTOFF

FILTER_RESONANCE

FILTER_ENV_AMOUNT

FILTER_VELOCITY

FILTER_KEYTRACK

VINTAGE_PRESET

VINTAGE_SAMPLE_RATE

VINTAGE_BIT_DEPTH

VINTAGE_FILTER

VINTAGE_JITTER

REVERB_SEND ist neu in BANK16. Fehlende Werte in BANK15 werden als 0 behandelt.

# 6. BANK.CFG - Beispiel

PROJECT_PHOENIX_BANK=1
BANK_VERSION=16
[GLOBAL]
ECHO_DELAY_MS=250
ECHO_FEEDBACK=35
ECHO_MIX=20
REVERB_SIZE=55
REVERB_DECAY=55
REVERB_DAMP=45
REVERB_MIX=20
TRIGGER_AUTO=1
TRIGGER_LEVEL=4
REPLAY_REVERSE=0
QUATTRO_MODE=0
[SLOT1]
RECORDED=1
SAMPLE_RATE=32000
FRAME_COUNT=320000
SAMPLE_START=0
SAMPLE_END=320000
LOOP=1
LOOP_MODE=2
LOOP_XFADE_MS=0
LOOP_START=51800
LOOP_END=300000
ROOT=60
KEY_LOW=0
KEY_HIGH=63
MIDI_CHANNEL=1
ATTACK_MS=5
DECAY_MS=80
SUSTAIN_PCT=100
RELEASE_MS=80
LEVEL=100
PAN=0
VOICE_MODE=0
VOICE_LIMIT=12
ECHO_SEND=0
REVERB_SEND=0

Das Beispiel ist illustrativ. Reale Dateien enthalten die restlichen Slot-Abschnitte und können weitere Phoenix-Parameter besitzen.

# 7. BANK.INFO

BANK.INFO enthält Bibliotheks- und Beschreibungsdaten. Phoenix Librarian schreibt typischerweise:

PHOENIX_BANK_INFO=1
NAME=...
CATEGORY=...
AUTHOR=...
DESCRIPTION=...
LICENSE=...
TAGS=...
TEMPLATE=...
SLOT1_NAME=...
SLOT2_NAME=...
SLOT3_NAME=...
SLOT4_NAME=...

# 8. WAV-Slots

Phoenix verwendet feste Slotnamen SLOT1.WAV bis SLOT4.WAV. Für importierte/aufbereitete Samples verwendet der Librarian typischerweise WAV/RIFF, PCM, 16 Bit, mono, 32.000 Hz. FRAME_COUNT soll zur tatsächlich verfügbaren Framezahl passen.

# 9. PATTERNS.CFG

Phoenix Librarian v1.1.0 liest und schreibt PATTERNS.CFG weiterhin in VERSION=1.

VERSION=1
CURRENT_PATTERN=1
CLOCK_MODE=INT
BPM=120

[P1]
TRACK1_LENGTH=16
T1_STEP1=1,60,110,50

| Feld | Bereich | Bedeutung |
| --- | --- | --- |
| Active | 0/1 | Step aus/ein |
| Note | 0-127 | MIDI-Notennummer |
| Velocity | 1-127 | Anschlagstärke |
| Gate | 10-100 | Gate-Länge in Prozent |

# 10. SONG.CFG

Phoenix Librarian v1.1.0 verwendet weiterhin VERSION=2.

VERSION=2
LOOP_MODE=1
LOOP_START=1
LOOP_END=8
POS01=P1,2
POS02=P2,1
POS03=P4,4
POS04=END

Pattern: P1-P4. Repeats: 1-16. END beendet die Songfolge. Beim Speichern werden alle 16 Positionen geschrieben.

# 11. INIT_SOUND.CFG

INIT_SOUND.CFG ist neu für den v1.1.x-Workflow und liegt optional direkt unter /PHOENIX. Die Datei besitzt VERSION=1. Sie definiert Sound- und Mapping-Defaults für NEW BANK, enthält aber niemals WAV-/Samplepfade.

VERSION=1

[GLOBAL]
QUATTRO_MODE=1

[FX]
ECHO_DELAY_MS=250
ECHO_FEEDBACK=35
ECHO_MIX=20
REVERB_SIZE=55
REVERB_DECAY=55
REVERB_DAMP=45
REVERB_MIX=20

[SLOT1]
MULTISAMPLE_ENABLED=0
LOW=0
HIGH=127
ROOT=60
COARSE=0
FINE_CENT=0
ROOT_NOTE=60
OCTAVE=0
PITCH_TRACKING=1
PITCH_BEND_RANGE=2
ATTACK_MS=5
DECAY_MS=80
SUSTAIN_PCT=100
RELEASE_MS=80
LEVEL=100
PAN=0
VOICE_LIMIT=12
ECHO_SEND=0
REVERB_SEND=0
QUATTRO_LOW=0
QUATTRO_HIGH=127
MIDI_CHANNEL=1

## 11.1 Validierte Wertebereiche

| Parameter | Bereich |
| --- | --- |
| QUATTRO_MODE | 0-1 |
| ECHO_DELAY_MS | 50-2000 |
| ECHO_FEEDBACK | 0-90 |
| ECHO_MIX | 0-100 |
| REVERB_SIZE / DECAY / DAMP / MIX | 0-100 |
| LOW/HIGH/ROOT/ROOT_NOTE | 0-127 |
| COARSE | -24..24 |
| FINE_CENT | -100..100 |
| OCTAVE | -2..2 |
| PITCH_BEND_RANGE | 0-24 |
| ADSR-Zeiten | 0-2000 ms |
| SUSTAIN_PCT | 0-100 |
| LEVEL | 0-100 |
| PAN | -100..100 |
| VOICE_LIMIT | 1-12 |
| ECHO_SEND / REVERB_SEND | 0-100 |
| MIDI_CHANNEL | 1-16 |

Der Librarian kann Factory Defaults herstellen, INIT_SOUND.CFG laden und nach erfolgreicher Bereichsprüfung wieder speichern. Eine vorhandene INIT_SOUND.CFG wird beim Speichern zusätzlich als .bak gesichert.

# 12. Zusammenspiel der Dateien

BANK.CFG        Wiedergabe, Routing, ADSR, Echo/Reverb/Effekte
BANK.INFO       Library-Metadaten und Slotnamen
SLOT1.WAV..4    Audiodaten
PATTERNS.CFG    4 Pattern x 4 Tracks x 16 Steps
SONG.CFG        Anordnung und Wiederholung der Pattern
INIT_SOUND.CFG  optionale NEW-BANK-Sound-/Mapping-Vorlage

# 13. Atomare und sichere Schreibweise

Bei mehreren Bearbeitungsfunktionen legt Phoenix Librarian temporäre Dateien beziehungsweise Backups an und ersetzt die Zieldatei erst nach erfolgreicher Erstellung. Pattern- und Song-Speicherungen sichern vorhandene Dateien zusätzlich mit Zeitstempel. INIT_SOUND.CFG wird beim Überschreiben als .bak gesichert.

Medium während des Schreibens nicht entfernen.

Vor großen Umbauten Backup & Restore verwenden.

Manuelle CFG-Änderungen zuerst an einer Kopie testen.

# 14. Validierungsregeln

Existenz und Lesbarkeit von BANK.CFG

WAV-Metadaten

Plausibilität der Sample- und Loopgrenzen

KEYZONE: Low/Root/High

MULTI: MIDI-Kanalbelegung

BANK.INFO-Pflichtinformationen

Pattern- und Songparser

Schreibzugriff auf den Phoenix-Speicher

Echo: Delay 50-2000, Feedback 0-90, Mix 0-100

Reverb Size/Decay/Damp/Mix 0-100

Reverb Send je Slot 0-100

INIT_SOUND-Wertebereiche entsprechend Kapitel 11.1

In KEYZONE ist KEY_LOW <= ROOT <= KEY_HIGH sinnvoll. In MULTI sollten doppelte MIDI-Kanäle vermieden werden, wenn Slots unabhängig adressiert werden sollen.

# 15. BANK15 -> BANK16 Migration

Phoenix Librarian v1.1.0 liest vorhandene BANK15-Dateien. Fehlen Reverb-Werte, zeigt der Editor REVERB_SIZE=55, REVERB_DECAY=55, REVERB_DAMP=45, REVERB_MIX=20 und REVERB_SEND=0 an.

Wichtig: Das Laden oder Durchsehen einer BANK15 ändert sie nicht. Erst die ausdrückliche Aktion Effekte speichern schreibt Reverb-Felder und ändert den Header auf BANK_VERSION=16. Dadurch bleibt eine große bestehende Library kontrolliert migrierbar.

# 16. Hinweise für eigene Tools

1. Unbekannte Schlüssel nicht unnötig löschen.

2. Datei- und Abschnittsnamen exakt beibehalten.

3. Wertebereiche validieren.

4. WAV-Framezahl und FRAME_COUNT konsistent halten.

5. Sample-/Loopmarker gegeneinander prüfen.

6. BANK15 nicht stillschweigend auf BANK16 umschreiben.

7. Reverb-Felder bei BANK16 vollständig behandeln.

8. Vor Überschreiben eine Sicherung anlegen.

9. ASCII-Schlüssel und numerische Werte ohne exotische Formatierung schreiben.

# 17. Kurzreferenz

| Datei / Feld | Bedeutung |
| --- | --- |
| BANK.CFG | Hardware-/Wiedergabekonfiguration, BANK16 |
| BANK.INFO | Metadaten und Library-Information |
| SLOT1.WAV..SLOT4.WAV | Samples |
| PATTERNS.CFG | Pattern-Sequenzer VERSION=1 |
| SONG.CFG | Songstruktur VERSION=2 |
| INIT_SOUND.CFG | optionale Sound-/Mapping-Vorlage VERSION=1 |
| SAMPLE_START / LOOP_START / LOOP_END / SAMPLE_END | S.START / L.START / L.END / S.END |
| QUATTRO_MODE=0 | KEYZONE |
| QUATTRO_MODE=1 | MULTI |
| REVERB_SIZE/DECAY/DAMP/MIX | globale BANK16-Reverb-Parameter |
| REVERB_SEND | Reverb-Send je Slot |

RealTimeAudioLab - Project Phoenix | Phoenix Librarian v1.1.0 - Technische Dateiformat-Referenz